ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИЕМ 12, 20, 30, 50, 75, 100 ТОНН ES0500ВА с ручным и пневматическим управлением

Внимательно ознакомьтесь со всеми ИНСТРУКЦИЯМИ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ перед началом работы на прессе. Несоблюдение требований безопасности и других основных предупреждений может стать причиной получения персоналом серьезных травм.

## Содержание

Важная информация по безопасности	2

Характеристики	5

Инструкции по сборке	6

Инструкции по эксплуатации	10

Инструкции по обслуживанию	11

Сборочный чертеж пресса	12

Список деталей пресса	13

Поиск и устранение неисправностей	14

| Символы предупреждений и описание |  |
| --- | --- |
|  | Это символ предупреждает об опасности, о риске травмирования. Соблюдайте все меры предосторожности, отмеченные данным символом, чтобы исключить риск травмирования или летального исхода. |
|  | Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не исключить, может привести к получению серьезных травм или летальному исходу. |
|  | Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не исключить, может привести к получению серьезных травм или летальному исходу. |
|  | Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не исключить, может привести к получению травм легкой и средней тяжести. |
|  | Содержит описание методов, несвязанных с риском получения травм. |

# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте все предупреждения и меры предосторожности. Несоблюдение указанных требований может стать причиной получения травм и/или материального ущерба.

### Храните инструкцию в надежном месте, чтобы обращаться к ней в будущем.

Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, описанные в настоящем документе, не охватывают все ситуации, которые могут произойти и привести к несчастным случаям. Поэтому оператор должен быть внимательным и самостоятельно учитывать негативные факторы, которые не описаны в настоящем документе.

### РАБОЧАЯ ЗОНА

- Рабочая зона должна быть чистой и хорошо освещенной. Неубранные верстаки и затемненные зоны повышают риск травмирования персонала.

- Не допускайте детей и посторонних лиц в рабочую зону. Отвлечение внимания может стать причиной потери контроля за работой оборудования.

### ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

#### Будьте внимательными. Следите за собственными действиями и контролируйте работу пресса. Не работайте на прессе в состоянии физического переутомления, алкогольного, наркотического опьянения или в болезненном состоянии. Недостаток внимания повышает риск травмирования.

- Работайте в спецодежде. Снимите украшения и широкополую одежду. Не допускайте попадания волос, одежды, перчаток под пресс. Широкополая одежда, украшения или длинные волосы повышают риск травмирования персонала в результате попадания в подвижные детали пресса.

- Соблюдайте равновесие. Устойчивое положение позволяют Вам лучше контролировать работу пресса в непредвиденных ситуациях.

- Используйте средства персональной защиты. Носите защитные очки, рабочие перчатки.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ПРЕССОМ

- Не перегружайте пресс. Используйте пресс по назначению. В этом случае пресс выполняет работу безопасно и качественно.

#### Не допускайте к неработающему прессу детей и других посторонних лиц.

Пресс небезопасен при обращении с ним неквалифицированных пользователей.

- Проверьте отсутствие разрегулировок, заедания подвижных деталей, других условий, негативно влияющих на работу пресса. При наличии повреждений пресс следует отправить в ремонт. Большинство несчастных случаев становятся следствием неисправного оборудования.

- Используйте принадлежности, которые рекомендованы производителем для конкретной модели пресса. Применение нерекомендованных принадлежностей повышает опасность травмирования персонала.

- Правильно отцентрируйте пресс и его агрегаты. Если насос не работает должным образом, немедленно остановите работу пресса. Отрегулируйте положение гидравлического цилиндра, чтобы исключить появление неуравновешенных нагрузок.

- Защитите шланги. Не ставьте тяжелые предметы на шланги. Исключите перегиб шлангов. Соблюдайте габариты для безопасного расположения шлангов и фитингов.

- Проверьте качество ремонта перед началом работы пресса. Качество ремонта конструктивных деталей пресса следует проверить силами квалифицированного специалиста. Убедитесь в том, что конструкция пресса достаточно надежна для безопасной работы.

### Техническое обслуживание

#### Обслуживание пресса должно выполняться только квалифицированным специалистом.

#### При обслуживании пресса используйте только запасные части, идентичные установленным. Заменяйте детали, рекомендованные производителем.

#### Применяйте смазки, поставляемые совместно с прессом, или рекомендованные производителем.

### Отдельные требования безопасности

- При работе не подносите руки к призмам и пуансону.

- Не перемещайте рабочую деталь в момент сжатия.

- Снимите нагрузку перед обслуживанием или ремонтом пресса.

- Прикрутите пресс к полу перед эксплуатацией.

- Место под призмами должно быть чистым. Если под ними имеются какие-либо посторонние предметы (болты, стружка и т.п.), возникает неравномерное прижатие, которое сопровождается перегрузкой и поломкой.

- Исключите неуравновешенные нагрузки. Остановите работу, если деталь наклонена или деформирована в процессе сжатия.

- ОСТАНОВИТЕ прессование и отпустите нагрузку, если имеются признаки серьезной конструктивной поломки пресса. В целях безопасности тщательно проверьте конструкцию и отрегулируйте перед выполнением операции.

- Не сжимайте пружины и другие упругие элементы. Они могут вылететь и нанести травмы.

- Носите защитные очки, рабочие перчатки, обувь на металлической подошве в процессе установки и/или эксплуатации пресса.

- Не допускайте посторонних лиц в рабочую зону.

- Не стойте перед прессом в процессе выполнения операции прессования. Работая, не оставляйте пресс без внимания.

- Не нагружайте гидравлический силовой цилиндр сверх допустимой нормы.

- Проверяйте пресс перед каждой эксплуатацией, не работайте, если детали повреждены или незатянуты.

- Обслуживание гидравлического цилиндра должно выполняться только квалифицированным специалистом. Ремонт или обслуживание, выполненные неквалифицированным сотрудником, могут стать причиной получения травм.

- При обслуживании гидроцилиндра используйте запасные части, идентичные установленным, см. во вложении список деталей и схему. Выполните инструкции в разделе «обслуживание» настоящего документа. Применение неразрешенных запасных частей или несоблюдение инструкции по обслуживанию влечет риск травмирования.

- Используйте только те принадлежности, которые рассчитаны на нагрузки, создаваемые прессом во время работы. Другие принадлежности, не предназначенные для работы с подобными нагрузками, могут выйти из строя и нанести осколочные травмы.

- Используйте силовой цилиндр, который входит в комплект поставки данного пресса.

- Промышленное применение должно отвечать требованиям OSHA.

- Это изделие не является игрушкой. Не допускайте к нему детей.

- Наклейки и таблички должны быть в читаемом состоянии. Они содержат важную информацию о безопасности. Если они нечитаемы или отсутствуют, свяжитесь с сервисным центром для замены или восстановления наклеек (табличек).

- Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, описанные в настоящем документе, не охватывают все ситуации, которые могут произойти и привести к несчастным случаям. Поэтому оператор должен быть внимательным и самостоятельно учитывать негативные факторы, которые не описаны в настоящем документе.

### ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Гидравлическое усилие (тонн) | Ход штока (мм) | Рабочий диапазон положений стола (мм) | Расстояние между стойками (мм) | Боковой ход (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/12/15 | 135 | 169-1009 | 500 | 170 |
| 20 | 145 | 58-1018 | 540 | 180 |
| 30 | 160 | 166-1126 | 540 | 200 |
| 50 | 220 | 88-1068 | 730 | 245 |
| 75 | 250 | 170-1000 | 800 | 260 |
| 100 | 300 | 90-840 | 785 | 230 |

Силовой цилиндр Верхняя поперечина

Манометр

Стол пресса

Пневматический насос

5

Лебедка (на прессах свыше 30 тонн)

Стойка рамы

Опорные уголки

- Не выдвигайте шток поршня слишком сильно (не пересекайте предупреждающую линию на поршне силового цилиндра).

- Не перегружайте силовой цилиндр.

- Не нажимайте на рукоятку насоса, если выпускные клапаны насоса и манометра открыты.

- Не выполняйте прессование, если лебедка не зафиксирована.

# ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Прочитайте	ВСЮ	ВАЖНУЮ	ИНФОРМАЦИЮ	ПО	БЕЗОПАСНОСТИ,

приведенную в начале настоящего документа, в том числе в подзаголовках, перед установкой и эксплуатацией пресса.

Проверьте пресс перед эксплуатацией на наличие поврежденных, ослабленных креплений и утерянных деталей. При наличии подобных проблем запрещено эксплуатировать пресс до момента их устранения и ремонта.

Компоненты данного пресса являются тяжелыми деталями. Вам потребуется помощник для безопасной сборки пресса.

Воспользуйтесь схемой стенда (рис. 5), списком деталей и схемой сборки, приведенной в данной инструкции, разложите все детали по порядку и установите их предназначение перед сборкой.

- Оденьте защитные очки и обувь.

- Установите стойки рамы пресса (1) в вертикальное положение. Установите опорные уголки (26) под стойками рамы. Совместите отверстия и вставьте болты

(24) через стойки рамы и опорные уголки, закрепите соединение шайбами (28) и гайками (29). См. рис. 1.

### Рис.1

- Закрепите боковые растяжки (27) на стойках рамы и опорных уголках болтами (25), с шайбами (17) и гайками (18). См. рис. 2.

### Рис. 2

- Закрепите лебедку (14) на стойках рамы болтами (19), с шайбами (20) и гайками (21). См. рис. 3.

### Рис. 3

- Закрепите насос (41) на стойке рамы болтами (19) с шайбами (20). См. рис. 4.

### Рис. 4

- Закрепите шланг к Т-образному соединителю с использованием уплотнительного кольца (31). Затем закрепите манометр (40) с использованием уплотнительного кольца (37). Установите призмы (12) на стол пресса. См. рис. 5.

### Рис. 5

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочитайте ВСЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, которая приведена в начале данной инструкции, в том числе во всех подзаголовках, перед настройкой и эксплуатацией пресса.

## Удаление воздуха из пресса

ВАЖНО! Перед началом эксплуатации проверьте уровень гидравлического масла в насосе. Затем тщательно протестируйте силовой цилиндр и насос на исправную работу до начала эксплуатации. Если насос работает слабо либо поршень не опускается в тот момент, когда закрыт выпускной клапан, возможно, наличие воздуха в насосе. Удалите воздух из насоса следующим образом:

- Открутите винт маслоналивного отверстия. Уплотнительное кольцо должно сниматься вместе с винтом.

- Уровень масла должен находиться у основания отверстия. При необходимости, долейте гидравлическое масло высокого качества.

- Проверьте, что уплотнительное кольцо расположено на винте маслоналивного отверстия. Аккуратно закрутите винт в насос. Не используйте резьбовую герметизирующую ленту.

- Выполните этапы на стр. 12 (наличие воздуха в насосе).

## Основные рабочие инструкции

- С помощью ручной лебедки (14) отрегулируйте высоту стола пресса (13). Замечание: стол пресса должен находиться на максимально возможном уровне с рабочей деталью, как можно ближе к силовому цилиндру.

- Установите заготовку для запрессовки на призмы стола (12). Отрегулируйте призмы для надежной фиксации неподвижной части заготовки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь в отсутствии посторонних предметов под призмами (например, болтов или стружки). Иначе, это приведет к перекосам в расположении призм, которые могут лопнуть под нагрузкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прессовании двух деталей отцентрируйте их по вертикали. В противном, случае детали могут разлететься в разные стороны.

- Закройте выпускной клапан. Силовой цилиндр опускается достаточно быстро. В момент запрессовки убедитесь в том, что обе детали отцентрированы в вертикальном направлении. Нажимайте на рукоятку насоса, чтобы выполнить прессование.

- После завершения работы осторожно выпустите давление из насоса. В целях безопасности снимите рукоятку насоса, затем медленно поверните выпускной клапан на насосе, чтобы силовой цилиндр начал движение в обратном направлении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В процессе сброса давления силовой цилиндр может быстро подниматься. Будьте осторожны.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Процедуры, которые не описаны в данной инструкции, должны выполняться только квалифицированным специалистом.

ВО	ИЗБЕЖАНИЕ	ПОЛУЧЕНИЯ	ТРАВМ	ПРИ	РАБОТЕ	НА НЕИСПРАВНОМ ПРЕССЕ:

Не работайте на поврежденном оборудовании. Если наблюдаются шум или вибрации, необходимо устранить проблему перед дальнейшей эксплуатацией.

  - До начала рабочей смены проверьте общее состояние пресса, силового цилиндра и насоса. Проверьте на наличие поломок, трещин или деформаций, ослабленных или отсутствующих деталей, а также на состояние, которое может повлиять на работу пресса. Если возникают проблемы, их следует устранить перед дальнейшей эксплуатацией.

### Не работайте на поврежденном оборудовании.

  - До начала рабочей смены тщательно поверьте силовой цилиндр (2) и насос (41) на исправность работы. Если насос работает слабо, выполните инструкции по удалению воздуха из гидравлической жидкости.

  - Заменяйте гидравлическое масло как минимум один раз в год. Для замены масла:

    - При полностью втянутом штоке силового цилиндра снимите насос со стойки (1).

    - Открутите винт маслоналивного отверстия для заправки масла.

    - Полностью слейте отработанное масло из насоса в контейнер, утилизируйте это масло в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - Заправьте в насос высококачественное гидравлическое масло (приобретается пользователем), пока оно не начнет вытекать из отверстия для заправки масла.

    - Повторно закрутите винт маслоналивного отверстия.

    - Протрите насос чистой тканью, смоченной в мягком растворителе или очистителе.

    - Установите насос на стойку рамы (см. этап 5 инструкции по сборке пресса).

# СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРЕССА

# СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ПРЕССА

| № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рама | 1 |
| 2 | Силовой цилиндр | 1 |
| 3 | Болт | 4 |
| 4 | Роликовая опора | 2 |
| 5 | Ролик | 4 |
| 6 | Стопорное кольцо | 4 |
| 7 | Пружина | 4 |
| 8 | Опорная плита силового цилиндра | 1 |
| 9 | Малая гайка силового цилиндра | 1 |
| 10 | Широкая гайка силового цилиндра | 1 |
| 11 | Прессующая головка | 1 |
| 12 | Призма | 2 |
| 13 | Стол пресса | 1 |
| 14 | Лебедка | 1 |
| 15 | Болт | 3 |
| 16 | Кронштейн лебедки | 1 |
| 17 | Шайба | 15 |
| 18 | Гайка | 11 |
| 19 | Болт | 4 |
| 20 | Шайба | 4 |
| 21 | Гайка | 2 |

| № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 22 | Опорный палец | 4 |
| 23 | Барашковая шайба | 8 |
| 24 | Болт | 4 |
| 25 | Болт | 8 |
| 26 | Опорный уголок | 2 |
| 27 | Боковая растяжка | 4 |
| 28 | Шайба | 4 |
| 29 | Гайка | 4 |
| 30 | Шланг | 1 |
| 31 | Уплотнительное кольцо | 3 |
| 32 | Гайка | 1 |
| 33 | Т-образный соединитель | 1 |
| 34 | Соединительная муфта | 2 |
| 35 | Болт муфты | 1 |
| 36 | Гайка муфты | 1 |
| 37 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 38 | Гайка муфты | 1 |
| 39 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 40 | Манометр | 1 |
| 41 | Насос | 1 |

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ:

Пользуйтесь мерами предосторожности при поиске и устранении неисправностей пресса. Полностью устраните все неисправности перед эксплуатацией пресса. Если предложенные варианты решений не приводят к устранению неисправностей, обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта пресса перед эксплуатацией.

После ремонта силового цилиндра и насоса: протестируйте его внимательно без нагрузки подъемом и опусканием штока поршня, проверьте исправную работу ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ ПРЕССА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. По техническим вопросам обращайтесь в компанию-производитель.

| Неисправность | Вероятная причина | Метод решения |
| --- | --- | --- |
| Шток поршня не перемещается при накачивании давления рукояткой насоса | Выпускной клапан неплотно закрыт | Надежно перекройте выпускной клапан |
|  | Воздух в насосе | Выполните следующие этапы: - Откройте выпускной клапан поворотом против часовой стрелки, перемещайте рукоятку насоса 10-15 раз - Закройте выпускной клапан поворотом по часовой стрелке, перемещайте рукоятку насоса 5-10 раз - Повторите этапы 1 и 2 прим. 3 раза |
|  | Стальной шарик залип в нижнем положении |  |
| Силовой цилиндр не создает усилие | Выпускной клапан закрыт неплотно | Перекройте выпускной клапан |
|  | Неисправность в насосе, например, загрязнение клапанного механизма | Выполните следующие этапы: - Откройте выпускной клапан поворотом против часовой стрелки, перемещайте рукоятку насоса 10-15 раз - Закройте выпускной клапан поворотом по часовой стрелке, перемещайте рукоятку насоса 5-10 раз - Повторите этапы 1 и 2 прим. 3 раза |
| Шток поршня не втягивается при снятии нагрузки | Переполнение бака для масла | Слейте масло до требуемого уровня |
|  | Деформация поршня | Очистите и смажьте подвижные детали |
|  | Излишнее вытягивание поршня | Замените гидроцилиндр |
| Шток поршня не выдвигается на полный ход | Снижение уровня масла | Долейте гидравлическое масло в бак |
| Силовой цилиндр наклоняется в сторону | Неправильное соединение или несбалансированность основания | Остановите работу и переустановите цилиндр и основание. Убедитесь в надежности опор, они должны быть перпендикулярны плоскости ремонта |