ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЙ

ПОДЪЕМНИК 4Т торговой марки «EQFS», модели ES4D-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЗАМЕЧАНИЕ

▲ В случае повреждения оборудования в процессе транспортировки заказчик выставляет претензию к транспортной компании.

▲ Проектирование и изготовление подъемника выполняется с учетом требований безопасности. Но правильное обучение сотрудников работе на подъемнике и аккуратная эксплуатация оборудования повышают показатели безопасности труда. Без прочтения настоящей инструкции оператору запрещено выполнять обслуживание подъемника.

▲ Для обеспечения требований мощности двигателя и силы тока, отмеченной на заводской табличке подъемника, следует обраться к квалифицированному специалисту-электрику, осуществляющему подключение электрооборудования.

▲ Для обеспечения безопасной для жизни работы подъемника и исключения опасности поражения электрическим током необходимо обеспечить надежное заземление оборудования.

▲ В инструкцию могут быть внесены изменения по улучшению характеристик изделия без предварительного уведомления заказчиков.

▲Заполните последнюю страницу настоящей инструкции, гарантийный талон и отправьте дилеру и компании. Иначе, существует риск в отказе в послепродажном обслуживании со стороны компании.

▲ Обеспечивает подъем автомобилей весом 4 т.

▲ Внимательно ознакомьтесь с предупреждающими знаками.

СОДЕРЖАНИЕ

- Особенности подъемника	4

- Основные характеристики	4

- Размеры подъемника	5

- Установка оборудования	5

- Ввод в эксплуатацию	6

- Обслуживание и осмотр	7

- Список деталей	15

- Гидравлическая система, электрические компоненты и схемы	20

- Поиск и устранение неисправностей	24

- Упаковочный лист	25

- Список изнашиваемых деталей	26

- Срок хранения, срок службы	27

- Критерии предельных состояний	28

- Указания по выводу из эксплуатации и утилизации	28

- Сведения о	квалификации	обслуживающего

Персонала	29

- Контактные данные изготовителя,

Уполномоченного	изготовителем	представителя

(импортёра)	29

ОСОБЕННОСТИ ПОДЪЕМНИКА

- Эргономичный с точки зрения осмотра, обслуживания и установки, имеет красивый внешний вид.

- Привод гидроцилиндров, тросовый привод, низкий уровень шума.

- Механический предохранительный стопор позволяет выполнять работы на требуемой высоте подъема платформ, безопасен и надежен.

- Ровная установка в заблокированном положении относительно бетонного основания регулируется в соответствии с требованиями операций по регулировкам УУК.

- Обычный тип, предназначенный для осмотра и ремонта.

- Регулировка углов установки колес. В качестве опции предлагаются две сдвижные панели и траверса.

Основные характеристики

- Расчетная грузоподъемность: 4 тонны.

- Высота подъема: 1850 мм.

- Длина платформы: 4300 мм.

- Ширина платформы: 480 мм.

- Расстояние между платформами: 1000 мм.

- Источник электропитания: 380В / 50Гц, 3 л. с. (2,2 кВт)

- Уровень шума в процессе работы не превышает 80 дБ (А).

- Неопределенность измерения звукового давления	~	38%

Применение гидравлического масла зависит от региона и времени года. Предполагается, что гидравлическое масло N46 должно использоваться при температурах 10-40°С, а масло 20 - при температурах 5-10°С.

Подъемник	может	эксплуатироваться	в	помещениях,	отвечающих	требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69

Условия окружающей среды

Температура хранения и транспортировки: - 25 – 55°С. Рабочая высота: до 2000м.

См. рисунок 1.

РАЗМЕРЫ ПОДЪЕМНИКА

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Этап первый: выбор места установки.

Перед установкой нового подъемника обратите внимание на следующие моменты:

- Расположите подъемник с учетом конструкции таким образом, чтобы в рабочей зоне оставалось достаточно места.

- В соответствии с размером фундамента на рисунке 1 определите место установки и проведите линию.

- Убедитесь в том, что пол не имеет дефектов, прочность бетонного основания должна составлять 3000 фунтов на квадратный дюйм (2,1 кг / мм²).

- Откройте коробку и проверьте наличие всех деталей, а также отсутствие повреждений при транспортировке. Пользуйтесь упаковочным листом.

Этап 2: Соедините платформу и балку (рисунок 2)

Этап 3: Установите четыре стойки (рисунок 2), (рисунок 3)

Этап 4: Установите силовой агрегат и фитинги трубопроводов (рисунок 3) (рисунок 8)

Этап 5: Установите предохранительной запирающее устройство / стопор (рисунок 4) (рисунок 7).

Этап 6: Подготовьте подъемник для регулировки УУК, установите угловую пластину (по желанию заказчика) и траверсу.

Этап 7: В соответствии с требованиями, указанными на заводской табличке двигателя, добавьте гидравлическое масло.

Этап 8: Протяните трос, соблюдая правильное его положение (рисунок 9). Освободите опору под платформой подъемника, чтобы она могла опуститься в самое нижнее положение, регулируйте натяжение троса в четырех местах.

Этап 9: Отрегулируйте положение между компонентами стоек и балками (рисунок 2) (рисунок 4). Ограничитель 56 расположен рядом со стороны стойки. Установите металлические проставки и отрегулируйте вертикальное положение стойки. Просверлите отверстие под болт и затяните болт.

Этап 10: Отрегулируйте уровень платформ (Рисунок 3) (Рисунок 9). Поднимите платформы на определенную высоту, зафиксируйте стопором. Отрегулируйте гайку 20 в требуемое положение. Затем заблокируйте.

Этап 11: Установите все кожухи.

Этап 12: Установите трапы (рисунок 2). Этап 13: Наклейте все таблички.

Ввод в эксплуатацию

☞ Заправьте бак гидравлической станции гидравлическим маслом N32 или N46

☞ Нажмите кнопку пуска, поднять платформы подъемника. Выполняйте толчковые перемещения платформ и проследите за положение троса.

☞ Нажмите рукоятку A8 для разблокировки (рисунок 14), убедитесь в том, что защелка выходит из зацепления с зубчатой рейкой 29, при необходимости отрегулируйте длину штока 68.

☞ Опустите платформы на пол, отрегулируйте гайки на тросе, чтобы натяжение троса оставалось одинаковым.

☞ Отрегулируйте уровень платформ: нажмите кнопку пуска, платформы поднимаются вверх, опустите платформы нажатием на кнопку в гидравлической станции. Дело в том, что четыре замка устанавливают ограничение по артикулу. Уровень платформы необходимо отрегулировать на этапе 10.

☞ Тест без нагрузки выполняется дважды, проверьте работу подъемника. Проверьте надежность блокировки платформ и проверьте исправность гидравлической системы.

Обратите внимание

▲ После установки автомобиля на платформы подъемника необходимо включить стояночный тормоз и установить противооткатные клинья под колеса.

▲ В момент подъема и опускания автомобиля убедитесь в том, что в рабочей зоне	подъемника отсутствуют люди и какие-либо предметы.

▲ Перед входом в рабочую зону убедитесь, что платформы надежно заблокированы.

▲ Стойки подъемника должны быть установлены вертикально от поверхности пола, в противном случае, существует опасность аварии!

▲ Перед опусканием платформ необходимо слегка приподнять их, чтобы разблокировать стопорный механизм. В противном случае, существует опасность поломки механизма.

Обслуживание и осмотр

Текущее обслуживание и осмотр

- Проверьте положение предохранительного стопора во время работы подъемника.

- Проверьте срабатывание защелки стопора при блокировке и разблокировке механизма.

- Проверьте гидравлические фитинги, герметичность шлангов.

- Проверьте соединения троса (деформация, повреждение, ослабление крепления).

- Проверьте состояние троса.

- Все соединения должны быть надежными.

- Проверьте все болты, гайки, резьбовые соединения, при необходимости, затяните.

- Проверьте кабели и переключатели на предмет повреждений.

- Проверьте анкерное крепление.

- После того, как подъемник введен в эксплуатацию, необходимо смазывать не реже одного раза в год или через регулярные промежутки времени трос.

Еженедельное обслуживание и осмотр

- Проверьте крепление болтов и соединений, при необходимости, затяните.

- Осмотрите анкерные болты.

- Проверьте уровень гидравлического масла.

- Проверьте и затяните ослабленные болты, гайки, винты.

- Проверьте шкивы и оси шкивов.

Еженедельное обслуживание и осмотр

- Смажьте колесо троса и ось троса.

- Проверьте износ троса, в случае сильного износа немедленно замените трос.

- Замените гидравлическое масло.

Общий вид

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Список деталей

| № | Наименование | Кол. | Замеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведущая (первичная) стойка | 1 |  |
| 2 | Ведомая (вторичная) стойка | 3 |  |
| 3 | Вторичная платформа | 1 |  |
| 4 | Основная платформа | 1 |  |
| 5 | Поперечина 1 | 1 |  |
| 6 | Поперечина 2 | 1 |  |
| 7 | Трап в сборе | 2 |  |
| 8 | Подвижный блок трапа | 2 |  |
| 9 | Винт с полукруглой головкой M5 * 16 | 6 |  |
| 10 | Плоская прокладка 5 | 6 |  |
| 11 | Гайка 5 | 6 |  |
| 12 | Ось трапа | 2 |  |
| 13 | Штифт типа R | 4 |  |
| 14 | Болт с шестигранной головкой М18 * 110 | 4 |  |
| 15 | Плоская прокладка 18 | 16 |  |
| 16 | Пружинная шайба 18 | 8 |  |
| 17 | Гайка 18 | 8 |  |
| 18 | Клин под колесо | 2 |  |
| 19 | Упор-ограничитель под колесо | 2 |  |
| 20 | Болт с шестигранной головкой М18 * 130 | 4 |  |
| 21 | Пластина в форме крюка | 2 |  |
| 22 | Верхняя крышка в сборе | по 2 | Симметрично |
| 23 | Гайка М18 | 8 |  |
| 24 | Плоская прокладка 18 | 8 |  |
| 25 | Болт с шестигранной головкой М12 * 30 | 16 |  |
| 26 | Плоская прокладка 12 | 32 |  |
| 27 | Пружинная шайба 12 | 16 |  |
| 28 | Гайка 12 | 16 |  |
| 29 | Деталь стопорного механизма | 4 |  |
| 30 | Основная стойка | 1 |  |
| 31 | Маслоотделитель | 1 |  |
| 32 | Винт с полукруглой головкой M6 * 16 | 2 |  |
| 33 | Пружинная шайба 6 | 2 |  |
| 34 | Плоская прокладка 6 | 2 |  |
| 35 | Пневматический шланг 1 L = 800 мм | 1 |  |
| 36 | Узел рукоятки управления воздухоподачей | 1 |  |
| 37 | Пневматический шланг 2 L = 2100мм | 1 |  |
| 38 | Болт с шестигранной головкой М8 * 25 | 4 |  |
| 39 | Плоская прокладка 8 | 8 |  |
| 40 | Пружинная шайба 8 | 4 |  |
| 41 | Гайка 8 | 4 |  |
| 42 | Силовой агрегат в сборе | 1 |  |
| 43 | Маслопровод 1 L = 2100 мм | 1 |  |
| 44 | Поперечина 2 | 1 |  |
| 45 | Винт с полукруглой головкой M6 * 16 | 4 |  |
| 46 | Пружинная шайба 6 | 4 |  |
| 47 | Плоская прокладка 6 | 4 |  |
| 48 | Защитный элемент поперечины | 4 |  |
| 49 | Болт с шестигранной головкой М8 * 16 | 4 |  |

| 50 | Пружинная шайба 8 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Плоская прокладка 8 | 8 |  |
| 52 | Ниппель | 4 |  |
| 53 | Ось шкива | 4 |  |
| 54 | Трос | 4 |  |
| 55 | Винт с внутренним шестигранником M8 * 20 | 16 |  |
| 56 | Ограничитель стойки | 8 |  |
| 57 | Винт с внутренним шестигранником | 16 |  |
| 58 | Опора предохранительного штока поперечины | 4 |  |
| 59 | Предохранительная пружина | 8 |  |
| 60 | Предохранительный ограничительный болт поперечины | 4 |  |
| 61 | Предохранительный ограничительный ролик | 4 |  |
| 62 | Стопорный крюк | по 2 | Симметрично |
| 63 | Контргайка M8 | 4 |  |
| 64 | Болт с шестигранной головкой М6 * 25 | 8 |  |
| 65 | Плоская прокладка 6 | 4 |  |
| 66 | Пружинная шайба 6 | 4 |  |
| 67 | Контргайка M6 | 8 |  |
| 68 | Пневмоцилиндр | 4 |  |
| 69 | Предохранительный крюк | по 2 | Симметрично |
| 70 | Плоская прокладка 20 | 4 |  |
| 71 | Предохранительная ось поперечины | 4 |  |
| 72 | Основная платформа | 1 |  |
| 73 | Подвижная пластина A | 2 |  |
| 74 | Подвижная пластина B | 2 |  |
| 75 | Подвижная пластина C | 4 |  |
| 76 | Подвижная пластина D | 2 |  |
| 77 | Подвижная пластина | 2 |  |
| 78 | Штифт подвижной пластины | 4 |  |
| 79 | Цепь | 4 |  |
| 80 | Кольцо | 8 |  |
| 81 | Широкая плоская прокладка 12 | 4 |  |
| 82 | Болт с шестигранной головкой М10 * 25 | 4 |  |
| 83 | Пружина | 8 |  |
| 84 | Шар | 34 |  |
| 85 | Основная платформа | 1 |  |
| 86 | Плоская прокладка 33 | 12 |  |
| 87 | Ось шкива платформы 1 | 1 |  |
| 88 | Ниппель | 4 |  |
| 89 | Болт с шестигранной головкой М8 * 16 | 4 |  |
| 90 | Пружинная шайба 8 | 4 |  |
| 91 | Плоская прокладка 8 | 4 |  |
| 92 | Ось шкива 2 | 1 |  |
| 93 | Шкив | 6 |  |
| 94 | Упорное кольцо шкива поперечины 1 | 1 |  |
| 95 | Ось цилиндра | 1 |  |
| 96 | Амортизатор оси 35 | 2 |  |
| 97 | Масляный цилиндр | 1 |  |
| 98 | Подвижная пластина цилиндра | 1 |  |
| 99 | Нейлоновая набивка | 2 |  |

| 100 | Винт с потайной головкой М6 * 16 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Контргайка M24 | 1 |  |
| 102 | Ось шкива платформы 3 | 2 |  |
| 103 | Упорное кольцо шкива поперечины 2 | 2 |  |
| 104 | Маслоотделитель | 1 |  |
| 105 | Воздуховод 1 L = 800 мм | 1 |  |
| 106 | Ручной пневматический клапан | 1 |  |
| 107 | Воздуховод 2 L = 2100мм | 1 |  |
| 108 | тройник | 3 |  |
| 109 | Воздуховод 3 | 2 |  |
| 110 | Воздуховод 4 | 2 |  |
| 111 | Воздуховод 5 | 2 |  |
| 112 | Пневматический цилиндр | 4 |  |
| 113 | Воздуховод 6 | 1 |  |
| 114 | Транзитный элемент | 1 |  |
| 115 | Силовой агрегат | 1 |  |
| 116 | Медная опора | 1 |  |
| 117 | Фитинг | 1 |  |
| 118 | Маслопровод 1 L = 2100 мм | 1 |  |
| 119 | Плоская прокладка 14 | 1 |  |
| 120 | Гайка дюймовая 9/16 | 1 |  |
| 121 | Г-образный фитинг | 1 |  |
| 122 | Маслопровод 2 L = 1670 мм | 1 |  |
| 123 | Клапан защиты от разрыва | 1 |  |
| 124 | Малый Г-образный фитинг | 1 |  |
| 125 | Масляный цилиндр | 1 |  |
| 126 | Глушитель | 1 |  |
| 127 | Гайка М20 | 8 |  |
| 128 | Плоская прокладка 20 | 4 |  |
| 129 | Трос 1 | 1 |  |
| 130 | Трос 2 | 1 |  |
| 131 | Трос 3 | 1 |  |
| 132 | Трос 4 | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И СХЕМЫ

  - Силовой агрегат 2.Гидравлическая система

A. Схема гидравлических подключений б. Список гидравлических компонентов

c. Принцип работы гидравлической системы

d. Электрическая принципиальная схема

Силовой агрегат, деталировка

Детали силового агрегата

| № | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Двигатель | 1 |  |
| A2 | Клапанный блок | 1 |  |
| A3 | Резервуар | 1 |  |
| A4 | Редукционный клапан | 1 |  |
| A5 | Заглушка для дросселя | 1 |  |
| A6 | Подача масла | 1 |  |
| A7 | Подача масла | 1 |  |
| A8 | Ручной клапан | 1 |  |
| A9 | Прокладка | 1 |  |
| A10 | Заглушка дросселя | 1 |  |
| A11 | Винт с шестигранной головкой M5X40 | 4 |  |
| A12 | Плоская прокладка Φ5 | 4 |  |
| A13 | Пружинная шайба Φ5 | 4 |  |
| A14 | Винт с шестигранной головкой M6X20 | 4 |  |
| A15 | Плоская прокладка Φ6 | 4 |  |
| A16 | Пружинная шайбаΦ6 | 4 |  |

  - Гидравлическая система

- Гидравлическая схема

A7

A5

A4

A8

A 1 1

A1

A 1 0

A2

A6

A9

A3

- Список деталей

| A11 | Шаровой клапан |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A10 | Цилиндр |  |  | 1 |  |
| A9 | Цилиндр |  |  | 1 |  |
| A8 | Клапан с рукояткой |  |  | 1 |  |
| A7 | Обратный клапан |  |  | 1 |  |
| A6 | Дроссельный клапан |  |  | 1 |  |
| A5 | Масляный насос |  |  | 1 |  |
| A4 | Клапан переполнения |  |  | 1 |  |
| A3 | Резервуар |  |  | 1 | 10 л |
| A2 | Фильтр |  |  | 1 |  |
| A1 | Двигатель |  | 3л.с. 380В，50Гц，2,2кВт | 1 | Опция, 1 л.с. |
| № | Наименование | Модель | Тип | Кол. | Замечание |

- Принцип работы гидравлической станции

При нажатии кнопки пуск на гидравлической станции двигатель приводит в действие насос, который всасывает масло из резервуара и направляет его в гидроцилиндр A9, производится перемещение штока цилиндра. Редукционный клапан A4 закрыт, рабочее давление отрегулировано на заводе-изготовителе. Однако если давление в системе превышает предельно допустимое значение, срабатывает редукционный клапан. Отпустите кнопку пуска, подъем останавливается. Если вы хотите опустить платформы на пол, сначала немного приподнимите их, а после отключения стопоров нажмите рукоятку клапана A8.

Чтобы поднять траверсу установите рукоятку шарового клапана A11 в соответствующее положение, чтобы включить подачу масла в гидроцилиндр A10 траверсы, повторите вышеупомянутые действия для подъема и опускания траверсы.

SB

KM

KM

Принципиальная электрическая схема (трехфазный двигатель 380В) (однофазный 220В в качестве опции) (* При установке обязательно соблюдайте схему подключения, чтобы обеспечить надежное заземление, необходимо установить УЗО, автомат защиты от превышения тока)

| SB | Кнопка | LXW5-11M/L | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| KM | Контактор | CJX1-6.3/01-380V | 1 |
| № | Наименование | Модель | Кол. |

Поиск и устранение неисправностей

| № | Неисправность | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель не вращается | - Проверьте работу блока питания. - Проверьте надежность крепления проводки в клеммной коробке двигателя. |
| 2 | Неправильное вращение вала двигателя масляного насоса | - Вал насоса вращается в обратном направлении, поменяйте местами подключения двух фазных кабелей. - Убедитесь в том, что трубка всаса масляного бака не засорена. |
| 3 | Медленное самопроизвольное опускание платформ | - Выполните очистку обратного клапана и клапана гидростанции |
| 4 | Неправильное срабатывание стопорного механизма | - Проверьте положение крюка безопасности. - Проверьте вертикальное положение стоек. - Проверьте пластину предохранительного крюка возвратной пружины. |
| 5 | Двигатель, электрическая неисправность | - Незамедлительно отключите электропитание для проведения проверки, ремонта и замены силами профессионального электрика. |
| 6 | Не работает траверса | - Проверьте положение рукоятки шарового клапана. |

Упаковочный лист

| № | Наименование | Наименование | Кол. | Замеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартная деталь | Анкерный болт M16Ｘ120 | 16 компл. | С гайкой / плоской прокладкой / пружинной шайбой |
|  |  | Шестигранный болт M8Ｘ25 | 4 компл. | С гайкой / двойной плоской прокладкой / пружинной шайбой |
|  |  | Шестигранный болт M18Ｘ130 Шестигранный болт M18Ｘ110 | По 4 компл. | Соединяет поперечины и платформы с применением гайки / двойной плоской прокладки / пружинной шайбы |
|  |  | Металлическая проставка | 10 | Регулировка положения стойки |
|  |  | Клин под колесо | 2 | Доп. |
|  |  | Фитинг 9 ／ 16-G1 / 4 и М14Ｘ1,5-G1 / 4 с плоской головкой | По 1 | Доп. |
|  |  | Медная прокладка Ø14 | 1 | Доп. |
|  |  | Уплотнительный элемент типа «0» | 2 | Доп. |
|  |  | Болт с внутренним шестигранником M8Ｘ20 | 16 | Ограничитель |
|  |  | Ограничитель | 8 | Поперечина |
|  |  | Масляная трубка 8—2100 | 1 | Первичная стойка |
|  |  | Масляная трубка 5500 | 1 | Траверса 9C, опция |
|  |  | Воздуховод 8—800 | 1 | Маслоотделитель – клапан с рукояткой |
|  |  | Маслоотделитель AFR-20000-0.8Па | 1 |  |
|  |  | Клапан с рукояткой ТСВ86522с0-0.9Па | 1 | Первичная стойка |
|  |  | Клапан с рукояткой 4H230C-U8 | 1 | Траверса 9C, опция |
|  |  | Воздуховод 8-6000 | 1 | Траверса RJ4500, опция |
|  |  | Маслопровод |  | L=2100 с защитным элементом |
|  |  | Винт с полукруглой головкой M6Ｘ16 | 2 | Маслоотделитель с гайкой / плоской прокладкой / пружинной шайбой |
|  |  | Фитинг 9／16 или 14X1.5- M16Ｘ1.5 | 1 | Доп. |

Упаковочный лист

| № | Наименование | Наименование | Кол. | Замеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартная деталь | Анкерный болт M16Ｘ120 | 16 компл. | С гайкой / плоской прокладкой / пружинной шайбой |
|  |  | Шестигранный болт M8Ｘ25 | 4 компл. | С гайкой / двойной плоской прокладкой / пружинной шайбой |
|  |  | Шестигранный болт M18Ｘ130 Шестигранный болт M18Ｘ110 | По 4 компл. | Соединяет поперечины и платформы с применением гайки / двойной плоской прокладки / пружинной шайбы |
|  |  | Металлическая проставка | 10 | Регулировка положения стойки |
|  |  | Фитинг 9 ／ 16-G1 / 4 и М14Ｘ1,5-G1 / 4 с плоской головкой | 1 | Доп. |
|  |  | Медная прокладка Ø14 | 1 | Доп. |
|  |  | Уплотнительный элемент типа «0» | 2 | Доп. |
|  |  | Болт с внутренним шестигранником M8Ｘ20 | 16 | Ограничитель |
|  |  | Ограничитель | 8 | Поперечина |
|  |  | Воздуховод 8—2100 | 1 | Первичная стойка |
|  |  | Воздуховод 8—800 | 1 | Маслоотделитель – клапан с рукояткой |
|  |  | Маслоотделитель AFR-20000-0.8Па | 1 |  |
|  |  | Клапан с рукояткой ТСВ86522с0-0.9Па | 1 | Первичная стойка |
|  |  | Маслопровод |  | L=2100 с защитным элементом |
|  |  | Винт с полукруглой головкой M6Ｘ16 | 2 | Маслоотделитель с гайкой / плоской прокладкой / пружинной шайбой |
|  |  | Клин под колесо | 2 | Доп. |

Список изнашиваемых деталей

| № | Модель | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 93 | 35-148 | Шкив |
| 56 |  | Ограничитель |
| 61 |  | Малый шкив |
| 129 | Трос 1 | Трос |
| 130 | Трос 2 | Трос |
| 131 | Трос 3 | Трос |
| 132 | Трос 4 | Трос |
| 99 |  | Подвижный блок цилиндра |
| 68 | LMSAL16×45 | Предохранительный пневматический цилиндр |
| 106 | TSV86522s | Клапан с рукояткой |
| 31 | AFR-2000 | Маслоотделитель |

НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы техники: 7 лет, при проведении регламентных работ и соблюдении условий эксплуатации.

Категория хранения транспортирования оборудования 7 (Ж1) для стран с умеренным климатом и 9 (ОЖ1) - для стран с тропическим климатом по ГОСТ 15150., из расчета хранения без переконсервации не менее 12 месяцев.

Информация о дате производства (месяц, год выпуска) нанесена на информационную табличку, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию (шильдике), установленной на корпусе подъёмника.

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ИНЦИДЕНТУ ИЛИ АВАРИИ

Несоблюдении требований руководства по эксплуатации ES-5H и

техники безопасности может привести к критическим отказам, которые могут являться возможными причинами причинения вреда жизни и здоровью человека. Перечень критических отказов при несоблюдении требований ES-5H:

- Проникающая коррозия жил и наконечников троса.

- потеря прочности корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

- потеря плотности материалов корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

- отказ системы электропитания;

- отказ системы управления;

- невыполнение функций по назначению.

К критическому отказу, инциденту или аварии может привести:

- включение неправильной команды с пульта управления во время работы подъёмника;

- нахождение оператора под поднятым автомобилем;

- допуск к работе посторонних лиц.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:

- немедленно остановить работу;

- опустить подъёмник с автомобилем;

- выключить подъёмник;

- провести осмотр подъёмника и выяснить причину отказа;

- доложить руководителю работ о возникшей ситуации;

- действовать в соответствии с указаниями руководителя работ.

Критерии предельного состояния подъемника

|  | Параметр, |  | Предельное значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и обозначение | характеризующий |  | параметра |  |
| детали, узла | предельное состояние |  |  |  |
| Колонна подъемника | Возникновение трещин на |  |  |  |
|  | корпусных | деталях, |  |  |
|  | подъёмной | проушине и | Толщина | стенки, |
|  | раме подъёмника |  | измеренная |  |
|  |  |  | методом | ультразвуковой |
|  |  |  | диагностики -4мм и менее |  |
| Стопорный механизм | Износ стопорных пластин |  | При статических |  |
|  |  |  | испытаниях, |  |
|  |  |  | не обеспечивается |  |
|  |  |  | удержание |  |
|  |  |  |  | кареток |
|  |  |  | нагруженного подъемника |  |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УТИЛИЗАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ

По истечении назначенного срока службы (эксплуатации) и хранения подъемник

изымается из эксплуатации с последующей утилизацией.

Утилизация производится в соответствии с порядком, установленным в эксплуатирующей организации. Консервацию при длительном хранении проводить в соответствии с ГОСТ 9.014. Рабочие жидкости должны быть слиты в специальные резервуары для последующей утилизации. Электрические (электронные) и механические	компоненты	должны	быть		переданы	для	утилизации соответствующим	организация	и	должны	быть	утилизированы	согласно действующих на момент утилизации нормативных документов.

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

К работе   на   оборудовании   допускаются   лица   не   моложе   18   имеющие

соответствующую квалификацию, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИМПОРТЁР: ООО «ТЕХНОСОЮЗ» 
WWW.EQFS.RU

Юр. адрес: 109029, Москва г, Нижегородская ул., дом № 32, строение 15 Э 3пом I к 30 оф 302к

8 (800) 100-70-96 бесплатно для РФ, 8 (963) 710-30-18 отдел сервиса

30